基于 RV1126B 的端侧视觉健康守护系统

# 摘要

学生自习和办公桌面场景中，长时间伏案、坐姿不良和饮水提醒不足等问题较为常见。传统定时提醒方式难以感知用户当前状态，单一传感方案也不易同时兼顾自然交互、状态判断和现场展示需求。针对上述场景，本作品基于 RV1126B 端侧 AI 平台设计视觉健康守护系统，目标是在桌面端完成本地感知、本地判断和多端反馈，为学习与办公过程提供非接触式提醒辅助。

系统以摄像头采集桌面前方画面，在本地完成图像预处理、RKNN/NPU 推理和状态判断。功能上，系统结合手势识别、姿态估计和饮品检测，实现 Start、Stop、Confirm、Rock 等手势交互，支持坐姿状态分析、饮水行为判断和默认 30 分钟的定时饮水提醒。业务层通过多模型协同和状态机防抖机制，将单帧识别结果转化为更稳定的启停控制、坐姿提醒和饮水提醒事件。

输出侧，系统通过 ST7789/LVGL 本地屏幕提供状态反馈，通过 HTTP-FLV 视频流和独立 RTSP relay 支持上位机查看画面，并通过 MQTT topic 同步状态、事件和遥测信息。作品不依赖云端识别，重点体现 RV1126B 端侧推理、多模型协同、状态机融合、本地显示、视频查看和状态同步组成的完整工程闭环，适用于学生自习、办公桌面以及嵌入式端侧 AI 教学和竞赛展示。

# 第一部分  作品概述

## 1.1 功能与特性

本作品面向桌面学习和办公环境，构建从视觉采集、端侧推理到本地反馈的完整系统。主要功能包括：

视觉采集：通过摄像头获取用户上半身和桌面饮品区域画面，为后续状态判断提供输入。

手势交互：支持 Start、Stop、Confirm、Rock 等非接触手势，用于启动、暂停、确认和互动反馈。

坐姿状态分析：基于人体框和关键点判断低头、前伸、后仰等坐姿状态，用于提醒用户调整坐姿。

饮水提醒：结合饮品位置与头部关键点进行视觉判断，并支持定时饮水提醒。

多端反馈：通过 ST7789/LVGL 本地屏幕提供状态反馈，通过 HTTP-FLV/RTSP relay 查看视频，通过 MQTT 同步状态和事件。

图1-1 系统功能示意图

【待插入：系统功能示意图】

## 1.2 应用领域

本作品主要适用于三类场景。

学生自习场景中，系统可放置在学习桌面，通过非接触手势启动或暂停监测，对坐姿状态和饮水状态进行提醒，减少用户手动操作负担。

办公桌面场景中，系统在本地完成视觉识别和状态判断，不依赖云端识别，适合对隐私性和现场反馈有要求的桌面提醒应用，并可通过 MQTT 与上位机或管理端同步状态。

嵌入式 AI 教学和竞赛展示场景中，系统覆盖摄像头采集、端侧推理、多模型协同、状态机判断、本地显示、视频查看和通信同步，能够体现端侧 AI 工程链路的完整性。本作品定位为坐姿与饮水提醒系统，不作为医疗诊断设备使用。

图1-2 桌面使用场景示意图

【待插入：桌面使用场景示意图或实物摆放照片】

## 1.3 主要技术特点

RV1126B 端侧推理：系统基于 RV1126B 平台部署 RKNN 模型，在本地 NPU 推理链路中完成视觉识别，不依赖云端 AI 识别。

RGA/OpenCV 图像预处理：系统对摄像头画面进行尺寸转换和坐标映射，为不同模型输入和结果反算提供统一基础。

多模型协同：手势识别、姿态估计和饮品检测共同参与桌面状态判断，使作品不是单一模型演示。

状态机防抖与事件融合：系统通过稳定计数、冷却、释放和定时提醒机制，降低误触发并提升交互稳定性。

多端反馈链路：系统结合 ST7789/LVGL 本地显示、HTTP-FLV 视频输出、RTSP relay 视频查看和 MQTT 状态同步，形成端侧反馈闭环。

## 1.4 主要性能指标

本节列出当前系统已确认的主要配置与接口参数，实测性能指标将在第三部分结合测试记录补充。

| 参数类别 | 指标 | 当前实现 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 摄像头输入 | 分辨率与格式 | 640×480，NV12 | 配置参数 |
| 手势模型 | 输入尺寸 | 224×224 | 配置参数 |
| 姿态模型 | 输入尺寸 | 640×640 | 配置参数 |
| 饮品模型 | 输入尺寸 | 640×640 | 配置参数 |
| 本地显示 | 屏幕规格 | ST7789，240×240 | 接口参数 |
| 视频输出 | HTTP-FLV | 8080/live.flv | 主程序输出接口 |
| 视频查看 | RTSP relay | 8554/live | 独立 relay 转换接口 |
| 状态同步 | MQTT topic | rv1126b/status、rv1126b/event、rv1126b/telemetry | 接口参数 |
| 饮水提醒 | 定时间隔 | 默认 30 分钟 | 可配置 |

## 1.5 主要创新点

构建端侧多模型协同的桌面健康提醒闭环，将手势、姿态和饮品检测统一到状态判断中。

采用非接触手势交互与状态机防抖机制，降低单帧识别误触发风险。

融合视觉饮水判断与定时提醒，使饮水提醒同时考虑画面状态和时间因素。

结合本地屏幕、视频流和 MQTT 状态同步，形成多端可观察的反馈方式。

面向资源受限端侧平台进行模块化集成，便于部署、调试和后续扩展。

## 1.6 设计流程

本作品设计流程为：需求分析 → 平台选型 → 摄像头采集链路搭建 → RKNN 模型部署 → 图像预处理与坐标映射 → 模型后处理与状态机设计 → ST7789 显示、视频推流和 MQTT 通信联调 → 实机验证与参数调整。整体设计从桌面场景需求出发，逐步完成感知、推理、判断和反馈链路。

图1-3 系统设计流程图

【待插入：系统设计流程图】

# 第二部分  系统组成及功能说明

## 2.1 整体介绍

本系统面向桌面学习和办公场景，由 RV1126B 主控平台、摄像头输入、端侧 AI 推理、业务状态融合、本地显示、视频推流和 MQTT 通信模块组成。系统的核心数据流从摄像头采集开始，CameraDevice 通过 V4L2 读取 /dev/video23 的 640x480 NV12 视频帧，ImageProcessor 将原始帧按模型输入尺寸进行 resize 预处理，并记录坐标映射关系。预处理后的图像分别送入 GestureModel、PoseModel 和 CupModel，完成手势识别、人体姿态估计和饮品检测。

控制流由 App 主控模块统一调度。系统处于 Idle 状态时主要运行手势识别，用于等待 Start 手势；进入 Running 状态后，姿态模型、饮品检测模型和饮水状态判断模块协同工作。App 将手势事件、坐姿状态、饮水状态和定时提醒结果融合为统一的 AppState 与 VisionResult，再分发到 ST7789/LVGL 本地屏幕、HTTP-FLV 视频输出、独立 RTSP relay 以及 MQTT 状态同步链路。该系统不是单一模型演示，而是包含采集、预处理、RKNN 推理、状态机判断和多端输出的端侧视觉健康守护系统。

图2-1 系统整体框图

【待插入：系统整体框图】

## 2.2 硬件系统介绍

### 2.2.1 硬件整体介绍

硬件系统以 RV1126B 平台为主控，负责摄像头采集、图像预处理、RKNN 模型推理、业务逻辑判断以及显示和网络输出。摄像头作为主要视觉输入，当前代码配置的设备节点为 /dev/video23，输入分辨率为 640x480，图像格式为 NV12。ST7789 显示屏用于本地状态反馈，当前配置分辨率为 240x240，并通过 LVGL 绘制待机、运行、手势反馈、坐姿提醒和饮水提醒等界面状态。网络连接用于 HTTP-FLV 视频访问、RTSP relay 播放链路以及 MQTT 状态同步。上位机主要承担 VLC 播放、MQTT 订阅、运行日志查看、截图整理和调试验证等工作，不承担 AI 推理。

图2-2 硬件系统组成图

【待插入：硬件系统组成图】

表2-1 硬件组成表

| 硬件模块 | 作用 | 关键参数/接口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| RV1126B 平台 | 系统主控，负责采集、端侧推理、状态判断和多端输出 | RKNN、RGA、MPP、网络、SPI/GPIO 等平台能力 | 具体开发板型号以实物材料为准 |
| 摄像头模块 | 获取用户上半身和桌面饮品区域画面 | `/dev/video23`，640x480，NV12 | 代码使用 V4L2 MPLANE/MMAP 采集 |
| ST7789 显示屏 | 本地显示待机、运行、手势和提醒状态 | 240x240，当前配置 `/dev/spidev1.0` | DC=128、RESET=23、背光=-1 需结合实机接线核对 |
| 网络连接 | 视频访问、RTSP relay 和 MQTT 通信 | HTTP-FLV 8080，RTSP relay 8554，MQTT 可配置 | 真实 MQTT 发布需要 broker 和 libmosquitto 支持 |
| 上位机 | VLC 播放、MQTT 订阅、日志查看和截图整理 | VLC、MQTT 客户端、终端工具 | 不作为云端识别或推理节点 |

### 2.2.2 机械设计介绍

当前项目以桌面摆放式结构为主要形态，没有在代码或资料中体现复杂机械结构、CAD 外壳或自研机加工部件。因此本节按模块摆放关系进行说明：RV1126B 开发板、摄像头、ST7789 显示屏和网络连接组成桌面演示系统，摄像头需要朝向用户，使视场覆盖用户头肩区域以及桌面上的杯子或水瓶区域；ST7789 显示屏应朝向用户，便于在不查看上位机的情况下获得当前系统状态和提醒反馈。

这种桌面摆放式结构便于比赛演示和功能调试，也便于根据不同桌面环境调整摄像头角度和显示屏朝向。后续如进入产品化或长期部署阶段，可进一步补充固定支架、屏幕外壳、摄像头支架和理线结构，但在当前文档中不应编造已经完成的外壳、CAD 或机械加工成果。

### 2.2.3 电路各模块介绍

当前项目资料未体现完整自研 PCB 或原理图，因此电路部分按模块连接关系进行说明。摄像头采集链路将图像输入 RV1126B，由 V4L2 接口读取视频帧；ST7789 显示链路通过 SPI 与 GPIO 控制屏幕命令、数据和复位等信号；网络通信链路承载 HTTP-FLV、RTSP relay 和 MQTT 数据；电源与公共连接为开发板、摄像头和显示屏提供运行基础。

表2-2 电路/连接模块说明表

| 电路/连接模块 | 输入 | 输出 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 摄像头采集链路 | 摄像头视频信号 | 640x480 NV12 图像帧 | RV1126B 通过 `/dev/video23` 和 V4L2 MPLANE/MMAP 获取图像 |
| ST7789 显示链路 | App 显示状态、LVGL 绘制结果 | 240x240 本地屏幕画面 | 当前代码配置 SPI 设备 `/dev/spidev1.0`，并使用 GPIO 控制 DC、RESET 等信号 |
| 网络通信链路 | 编码视频、状态消息、事件消息 | HTTP-FLV、RTSP relay、MQTT topic | 用于上位机查看画面、订阅状态和保存调试材料 |
| 电源与公共连接 | 开发板和外设供电 | 稳定运行所需电源 | 具体供电方式和接线照片需由实物材料补充 |

## 2.3 软件系统介绍

### 2.3.1 软件整体介绍

软件系统采用模块化设计，App 主控模块负责读取配置、初始化摄像头、模型、显示、推流和 MQTT 模块，并启动 camera、encoder、ai、mqtt、display 等运行线程。CameraDevice 将摄像头帧送入帧缓冲和视频队列；ImageProcessor 为不同模型生成对应尺寸的 RGB 输入；GestureModel、PoseModel 和 CupModel 输出结构化识别结果；PostureAnalyzer 和 DrinkDetector 将模型结果转换为坐姿状态和饮水状态；App 再根据系统状态机、手势触发规则和定时饮水提醒机制生成最终输出。

软件输出链路分为三类：本地显示链路将 AppState 映射为 DisplayFace，通过 ST7789/LVGL 显示状态；视频链路将原始帧和识别结果进行轻量叠加，经过 MPP H.264 编码后由 WebStreamer 输出 HTTP-FLV；通信链路通过 MqttClient 发布状态、事件和遥测消息。RTSP relay 是独立可执行程序，接收主程序的 HTTP-FLV 并转换为 VLC 可播放的 RTSP 地址。

图2-3 软件架构图

【待插入：软件架构图】

图2-4 主程序运行流程图

【待插入：主程序运行流程图】

表2-3 软件模块职责表

| 软件模块 | 主要职责 | 关键输入 | 关键输出 | 对应代码文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| App 主控模块 | 配置加载、线程调度、状态机融合、事件发布 | `AppConfig`、摄像头帧、模型结果、手势事件 | `AppState`、`VisionResult`、显示事件、MQTT 消息 | `src/App.cpp`、`include/App.hpp`、`src/main.cpp` |
| CameraDevice | 摄像头打开、V4L2 参数设置、帧读取 | `/dev/video23`、640x480、NV12 | `Frame` | `src/CameraDevice.cpp`、`include/Interfaces.hpp` |
| ImageProcessor | 模型输入预处理、resize、颜色格式转换、坐标映射记录 | 原始 `Frame`、crop、目标尺寸 | RGB888 模型输入、`PreprocessTransform` | `src/VideoPipeline.cpp`、`include/VideoPipeline.hpp` |
| GestureModel | 手势分类和业务手势映射 | 224x224 RGB 图像 | `GestureResult` | `src/GestureModel.cpp`、`include/Types.hpp` |
| PoseModel | 人体框和 17 个关键点解析 | 640x640 RGB 图像 | `PoseResult` | `src/PerceptionModules.cpp`、`include/Types.hpp` |
| CupModel | 饮品/水瓶检测，支持两种 profile | 640x640 RGB 图像 | `CupResult` | `src/PerceptionModules.cpp`、`include/Types.hpp` |
| DrinkDetector | 根据头部点与杯/瓶位置判断饮水状态 | `PoseResult`、`CupResult` | `DrinkState` | `src/PerceptionModules.cpp` |
| DisplayDevice | ST7789/LVGL 本地显示 | `DisplayFace`、显示配置 | 屏幕界面 | `src/DisplayDevice.cpp`、`include/Interfaces.hpp` |
| VideoPipeline / WebStreamer | MPP 编码、HTTP-FLV 服务、状态 JSON | 视频帧、H.264 包、AI 结果 | `/live.flv`、`/state.json` | `src/VideoPipeline.cpp`、`src/WebStreamer.cpp`、`src/FlvMuxer.cpp` |
| RTSP relay | 将 HTTP-FLV 转为 RTSP | `http://127.0.0.1:8080/live.flv` | `rtsp://<board_ip>:8554/live` | `tools/rtsp_relay.cpp` |
| MqttClient | MQTT 连接、重连和发布，或日志 fallback | `MqttMessage`、broker 配置 | status/event/telemetry topic 或日志 | `src/MqttClient.cpp`、`src/App.cpp` |
| single_image_ai_debug | 单图模型调试、后处理验证和叠图输出 | 图片文件、模型配置 | 终端结果和调试图片 | `tools/single_image_ai_debug.cpp` |

### 2.3.2 软件各模块介绍

2.3.2.1 App 主控与状态融合模块

App 主控模块是软件系统的调度中心，负责初始化 CameraDevice、GestureModel、PoseModel、CupModel、PostureAnalyzer、DrinkDetector、DisplayDevice、MqttClient、WebStreamer 和 MPP 编码模块，并管理采集、AI、编码、显示和 MQTT 线程。其关键输入包括 AppConfig、摄像头帧、手势识别结果、姿态结果和饮品检测结果；关键输出包括 AppState、VisionResult、显示状态、视频叠加结果和 MQTT 消息。

系统主状态包括 Idle、Running 和 Stopping。默认情况下系统进入 Idle，主要调度手势模型等待 Start；RV_FORCE_AI_RUNNING 配置可用于调试时直接进入 Running。Start 手势在 Idle 状态下触发运行，Stop 手势在 Running 状态下暂停并回到 Idle。Confirm 不作为主状态切换手势，当前用于确认 active 定时饮水提醒并提供交互反馈；Rock 用于互动反馈。App 同时管理饮水定时器，默认首次提醒间隔为 30 分钟，重复提醒间隔为 5 分钟，检测到 DrinkDetected 或 Confirm 确认后会按配置重新处理定时状态。

对应代码文件：src/App.cpp、include/App.hpp、src/main.cpp。

2.3.2.2 摄像头采集模块

CameraDevice 负责将摄像头画面接入系统。当前主程序配置摄像头设备节点为 /dev/video23，分辨率为 640x480，图像格式为 NV12。src/CameraDevice.cpp 中使用 V4L2 VIDEO_CAPTURE_MPLANE、MMAP 缓冲和流式采集方式打开设备，并在读取时将帧封装为 Frame，其中 format=PixelFormat::NV12、channels=1。

采集到的帧会进入 LatestFrameBuffer 供 AI 线程读取，同时进入编码队列供视频链路使用。App 启动时还会初始化 FramePool，用于复用帧缓冲，减少运行过程中的重复分配。该模块只负责采集和帧封装，不在 CameraDevice 内部完成 NV12 到 RGB 的模型输入转换。

对应代码文件：src/CameraDevice.cpp、include/Interfaces.hpp、src/App.cpp。

2.3.2.3 图像预处理模块

ImageProcessor 负责将原始视频帧转换为各模型所需的 RGB 输入。当前主程序对整帧进行 crop 后 resize，不使用未在代码中体现的 letterbox。手势模型输入为 224x224，姿态模型输入为 640x640，饮品模型输入为 640x640。预处理结果会记录 PreprocessTransform，包括原图尺寸、crop 区域和模型尺寸，供 PoseModel 和 CupModel 将模型坐标反算到原始画面坐标。

预处理后端支持 RGA、OpenCV 和软件兜底。CMake 中 RV1126B_ENABLE_RGA 和 RV1126B_ENABLE_OPENCV 控制对应依赖是否编入；运行时 RV_PREPROCESS_MODE=rga 可优先使用 RGA，默认配置当前走 OpenCV fallback 路径。单图调试工具 single_image_ai_debug 也复用 ImageProcessor::cropResize()，因此单图调试和实时视频主链路在预处理接口上保持一致。

对应代码文件：src/VideoPipeline.cpp、include/VideoPipeline.hpp、tools/single_image_ai_debug.cpp。

2.3.2.4 手势识别模块

GestureModel 用于实现非接触式启停和交互反馈。当前模型路径为 model/yolov5_gesture_rv1126b.rknn，输入尺寸为 224x224。模型输出按 15 类分类结果解析，先进行 softmax，再取 top1 类别并与阈值比较，当前置信度阈值为 0.60。业务映射关系为 class_6 -> Start、class_5 -> Stop、class_10 -> Confirm、class_13 -> Confirm、class_12 -> Rock。

为了降低误触发，App 层对手势结果加入稳定计数、冷却和释放锁机制。当前 gesture_stable_required=2，表示同一业务手势需连续满足条件后才触发；gesture_trigger_cooldown_ms=1500，用于限制重复触发；gesture_require_release=true，表示同一手势触发后需要释放或识别到其他状态后才允许再次触发。手势输出为 GestureResult，随后由 App 转换为状态切换、显示表情和 MQTT 事件。

图2-5 手势状态机流程图

【待插入：手势状态机流程图】

对应代码文件：src/GestureModel.cpp、src/App.cpp、include/Types.hpp。

2.3.2.5 姿态估计与坐姿判断模块

PoseModel 负责解析人体框和关键点。当前模型路径为 model/yolov8n-pose-rv1126b-i8.rknn，输入尺寸为 640x640。模型后处理支持 YOLOv8-Pose 输出解析，结果包括人体框、person_score 和 17 个关键点。代码中人体候选阈值为 person_score >= 0.25，NMS IoU 阈值为 0.45；关键点判断使用 pose_keypoint_score_threshold=0.35。

PostureAnalyzer 基于鼻尖、耳朵和肩膀关键点计算头前伸角和低头/后仰角，并映射为系统姿态状态。当前规则包括 HEAD_FORWARD、HEAD_DOWN、HEAD_BACKWARD 等原因：头前伸角大于等于 35 度时判断为头前伸，头部 pitch 大于等于 15 度时判断为低头，pitch 小于等于 -15 度时判断为后仰。文档中应将其表述为坐姿提醒规则，不应写成医疗诊断或医学评估。

对应代码文件：src/PerceptionModules.cpp、include/Types.hpp、src/main.cpp。

2.3.2.6 饮品检测模块

CupModel 用于检测画面中的饮品容器，为饮水状态判断提供杯/瓶位置。系统支持 COCO class-aware 与 BottleBoxesOnly 两种饮品模型配置，二者不能混淆。COCO 模式使用 model/yolov8n_rv1126b_i8.rknn，输出模式为 CocoClassAware，只保留 COCO 类别 39、40、41，分别对应 bottle、wine_glass 和 cup，标签形式如 bottle(class_39)、wine_glass(class_40)、cup(class_41)。

对应代码文件：src/PerceptionModules.cpp、include/Types.hpp、src/main.cpp。

2.3.2.7 饮水状态判断与提醒模块

DrinkDetector 将姿态模型和饮品检测模型的结果融合为饮水状态。其输入为 PoseResult 和 CupResult，输出为 DrinkState::Normal、DrinkState::NeedRemind 或 DrinkState::DrinkDetected。视觉判断优先使用鼻尖作为头部点；鼻尖不可见时，使用左右耳可见点的平均值作为头部位置。系统计算杯/瓶中心到头部点的距离，并用人体框对角线进行归一化。

当前归一化距离阈值为 0.40，连续命中次数为 3。杯/瓶靠近头部且连续满足阈值时判断为 DrinkDetected；有人且检测到杯/瓶但距离较远时可进入 NeedRemind；无人、无有效人体、无有效杯/瓶或关键点不可用时保持 Normal。App 层还叠加定时饮水提醒，默认首次提醒 30 分钟、重复提醒 5 分钟；定时提醒只在 Running 状态工作，Confirm 可在 active 定时提醒存在时确认并清除本次提醒。该模块用于提醒和交互，不用于声明健康疗效。

图2-6 饮水提醒判断流程图

【待插入：饮水提醒判断流程图】

对应代码文件：src/PerceptionModules.cpp、src/App.cpp、include/Types.hpp。

2.3.2.8 本地显示模块

DisplayDevice 负责 ST7789 屏幕输出，当前屏幕配置为 240x240，主程序启用 enable_display=true 和 enable_lvgl_display=true。代码支持 Linux spidev 和 GPIO 控制 ST7789，同时在编译启用 RV1126B_ENABLE_LVGL 时使用 LVGL 绘制页面。当前主程序配置的 SPI 设备为 /dev/spidev1.0，SPI 频率为 8 MHz，GPIO 配置为 DC 128、RESET 23、BACKLIGHT -1；这些硬件接线参数需要结合实物照片和板端测试继续核对。

显示状态由 DisplayFace 枚举表示，包括 IdleClock、NormalFace、StartFace、StopFace、ConfirmFace、RockFace、DrinkRemindFace、DrinkOkFace、BadPostureFace、SleepFace 和 ErrorFace 等。IdleClock 用于待机时钟页，NormalFace 用于运行监测页，Start/Stop/Confirm/Rock 用于手势触发后的临时反馈，DrinkRemindFace、DrinkOkFace 和 BadPostureFace 分别对应饮水提醒、饮水检测和坐姿异常提醒。App 中存在 transient 表情回退机制，Start/Stop 和 Confirm 默认显示 3 秒，Rock 默认显示 20 秒，之后回到当前主状态对应的基础表情。

对应代码文件：src/DisplayDevice.cpp、include/Interfaces.hpp、include/Types.hpp、src/App.cpp。

2.3.2.9 视频编码与 HTTP-FLV 推流模块

视频链路由 VideoPipeline、MppEncoder、WebStreamer 和 FlvMuxer 组成。摄像头帧进入编码队列后，App 可将最近的 AI 结果以轻量 NV12 Y 平面画框方式叠加到视频帧上，主要绘制人体框和杯/瓶框。随后 MPP 编码器在依赖可用时进行 H.264 编码，WebStreamer 将编码包封装为 HTTP-FLV 输出。

当前主程序设置 web_stream_protocol=HttpFlv，默认 Web 端口为 8080，主程序输出地址格式为 http://<board_ip>:8080/live.flv。WebStreamer 还提供 /state.json 用于查看当前 AppState。需要注意，HTTP-FLV 是主程序直接输出的视频链路，主程序本身不直接提供 RTSP 服务；RTSP 播放能力由独立 relay 程序完成转换。

对应代码文件：src/VideoPipeline.cpp、src/WebStreamer.cpp、src/FlvMuxer.cpp、src/App.cpp。

2.3.2.10 RTSP relay 模块

RTSP relay 是独立可执行程序 rv1126b_rtsp_relay，用于把主程序输出的 HTTP-FLV 转换成 VLC 常用的 RTSP 地址。其默认输入为 http://127.0.0.1:8080/live.flv，默认端口为 8554，默认 mount 为 /live，上位机 VLC 播放地址格式为 rtsp://<board_ip>:8554/live。

该工具基于 GStreamer RTSP server，内部管线使用 souphttpsrc 读取 HTTP-FLV，经过 flvdemux、h264parse 和 rtph264pay 后挂载到 RTSP server。CMake 中需要启用 RV1126B_ENABLE_GSTREAMER_RTSP=ON 且依赖满足时才会生成该 target。工程调试中如果 VLC 无法连接，需要检查主程序 HTTP-FLV 是否已启动，以及 8554 端口是否被旧 relay 进程占用。

对应代码文件：tools/rtsp_relay.cpp、CMakeLists.txt。

2.3.2.11 MQTT 状态同步模块

MQTT 是可选功能，受 CMake RV1126B_ENABLE_MQTT、libmosquitto 依赖和运行时 config.enable_mqtt 共同影响。编译时找到 libmosquitto 后走真实网络发布路径；未编入 libmosquitto 时，代码提供 log fallback，用于在普通开发环境查看 topic 和 payload，但该 fallback 不是实际 MQTT 网络发布。当前 src/main.cpp 中运行配置显式设置 enable_mqtt=true，host 为 192.168.137.1，port 为 1884；但 docs/current_capabilities.md 中仍存在默认关闭 MQTT 的旧描述，正式文档宜采用“系统支持 MQTT 状态同步，默认值以当前源码和演示配置为准”的稳妥表述。

对应代码文件：src/MqttClient.cpp、src/App.cpp、src/main.cpp、include/Types.hpp。

2.3.2.12 单图 AI 调试工具

single_image_ai_debug 是离线单图调试工具，不属于主程序实时运行链路，但对模型输出格式、预处理、坐标反算和后处理阈值验证有帮助。该工具使用 OpenCV 读取单张图片，构造原始 RGB Frame，再复用 ImageProcessor::cropResize() 分别生成手势、姿态和饮品模型输入。工具会加载 GestureModel、PoseModel 和 CupModel，输出手势类别、人体框、17 个关键点、杯/瓶候选框、饮水状态和调试叠图。

当前单图工具默认饮品 profile 同样为 BottleBoxesOnly，并会输出 /tmp/debug_gesture_input.jpg、/tmp/debug_pose_input.jpg、/tmp/debug_cup_input.jpg 和 /tmp/single_image_ai_debug_overlay.jpg 等调试文件。单图工具中的连续饮水判断用于验证规则和阈值，不等同于实时视频序列的实测结果。

对应代码文件：tools/single_image_ai_debug.cpp、CMakeLists.txt。

# 第三部分  完成情况及性能参数

## 3.1 整体介绍

本部分用于呈现系统实物搭建、运行界面、软件输出和实测记录。当前文字版草稿不根据代码编造实物成果和性能结果，后续将结合实物照片、软件截图、功能验证表和性能参数表补充正式内容。

【待插入：系统整体正面照片】

【待插入：系统斜 45° 全局照片】

【待插入：系统运行时整体照片】

## 3.2 工程成果

### 3.2.1 机械成果

系统当前按桌面摆放式结构进行成果展示，机械部分需通过实物照片说明摄像头位置、ST7789 显示屏朝向、RV1126B 开发板摆放和整体固定方式。若未制作外壳或 CAD 结构，不在正文中描述为完整机械加工成果。

【待插入：桌面摆放式结构照片】

### 3.2.2 电路成果

电路成果以模块连接关系为主，后续需补充 RV1126B 与摄像头、ST7789、网络和电源连接的照片。若没有自研 PCB，正文只说明模块连接成果，不写自研电路板成果。

【待插入：硬件整体接线照片】

【待插入：ST7789 接线与显示照片】

### 3.2.3 软件成果

软件成果需通过主程序运行日志、视频查看截图、MQTT 订阅截图和单图 AI 调试输出进行佐证。系统支持 HTTP-FLV 输出，并可通过独立 RTSP relay 转换为 VLC 可访问的视频流；MQTT 状态同步以后续订阅窗口截图作为验证材料。ST7789 坐姿提醒和饮水提醒等状态映射已在代码侧设计，实物显示效果需结合后续照片补充。

【待插入：主程序运行日志截图】

【待插入：VLC RTSP 播放截图】

【待插入：MQTT 订阅消息截图】

【待插入：single_image_ai_debug 运行截图】

## 3.3 特性成果

| 功能项 | 验证方法 | 实测结果 | 证据编号 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 摄像头采集 | 主程序运行日志与画面截图 | 待填写 | 待填写 | 待判定 |
| 手势 Start/Stop/Confirm/Rock | 手势触发日志与屏幕/事件反馈 | 待填写 | 待填写 | 待判定 |
| 姿态识别与坐姿提醒 | 姿态日志、视频画面和显示照片 | 待填写 | 待填写 | 待判定 |
| 饮品检测与饮水提醒 | 检测日志、单图调试和现场照片 | 待填写 | 待填写 | 待判定 |
| ST7789 本地显示 | 待机、运行、手势和提醒状态照片 | 待填写 | 待填写 | 待判定 |
| HTTP-FLV 与 RTSP relay | VLC 播放截图和 relay 日志 | 待填写 | 待填写 | 待判定 |
| MQTT 状态同步 | 订阅窗口接收消息截图 | 待填写 | 待填写 | 待判定 |

| 参数类别 | 参数名称 | 当前配置/设计值 | 实测值 | 是否可写入正式文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 摄像头输入 | 分辨率与格式 | 640×480，NV12 | 待实测 | 配置可写，结果待补 |
| 模型输入 | 手势模型输入 | 224×224 | 待实测 | 配置可写，结果待补 |
| 模型输入 | 姿态模型输入 | 640×640 | 待实测 | 配置可写，结果待补 |
| 模型输入 | 饮品模型输入 | 640×640 | 待实测 | 配置可写，结果待补 |
| 本地显示 | ST7789 分辨率 | 240×240 | 待实测 | 配置可写，结果待补 |
| 视频输出 | HTTP-FLV / RTSP relay | 8080/live.flv；8554/live | 待实测 | 接口可写，效果待补 |
| 状态同步 | MQTT topic | rv1126b/status、rv1126b/event、rv1126b/telemetry | 待实测 | 接口可写，效果待补 |

# 第四部分  总结

## 4.1 可扩展之处

本作品后续可从以下方向扩展：一是扩展模型能力，在现有手势、姿态和饮品检测基础上增加疲劳检测、离座检测、视距估计和更多坐姿类别；二是扩展硬件交互，加入蜂鸣器、语音播报、触摸按键或更大尺寸屏幕；三是扩展数据服务，通过 MQTT 接入上位机或服务器进行长期习惯统计，但不替代本地 AI 推理；四是完善结构产品化设计，增加固定支架、外壳和摄像头角度调节；五是继续优化端侧性能，包括模型量化、推理调度、后处理和日志等级管理，并适配教室、自习室、办公工位等更多桌面环境。

## 4.2 心得体会

在开发过程中可以明显看到，端侧 AI 系统并不是把模型文件放到板端运行即可。一个可演示、可维护的作品需要同时打通摄像头采集、图像预处理、RKNN/NPU 推理、模型后处理、业务状态判断、本地显示、视频推流和通信同步等环节。本项目围绕 RV1126B 平台，将手势识别、姿态估计和饮品检测接入同一条运行链路，再通过 App 状态机把模型输出转化为启停控制、坐姿提醒、饮水判断和多端反馈，研发重点逐渐从“模型是否能跑”转向“系统是否能稳定形成闭环”。

嵌入式联调还暴露出许多模型之外的问题。摄像头 /dev/video23 可能被旧进程占用，RTSP relay 的 8554 端口也可能因为旧进程未退出而无法重新绑定；MQTT 既有 libmosquitto 的真实发布路径，也有缺少依赖时的日志 fallback，文档和演示中必须区分二者；ST7789/LVGL 显示链路还需要结合实际 SPI 设备和 GPIO 接线核对。视频链路同样需要明确边界：主程序输出 HTTP-FLV，RTSP relay 是单独工具，用于把 HTTP-FLV 转为 VLC 可播放的 RTSP 地址。

状态机和交互体验决定了系统是否适合现场演示和实际使用。手势识别如果只依赖单帧结果，容易出现误触发或重复触发，因此当前系统加入稳定计数、触发冷却和释放锁机制；Start/Stop 用于切换运行状态，Confirm 和 Rock 更偏向提醒确认和互动反馈。饮水提醒也不是简单检测到杯子就报警，而是结合头部关键点、杯/瓶位置、归一化距离、连续命中次数和定时提醒进行综合判断。本地 ST7789 屏幕、HTTP-FLV/RTSP 视频查看和 MQTT 状态同步共同提高了系统可观察性。

总体来看，本项目形成了从端侧视觉感知、模型推理、状态判断到本地显示、视频查看和 MQTT 同步的完整工程闭环。后续工作应继续围绕实物材料、运行截图、功能验证表和性能测试记录进行补充，在不夸大未实测指标的前提下，完善第三部分成果展示，并为模型能力扩展、端侧性能优化和结构产品化设计打下基础。

# 第五部分  参考文献

[1] Rockchip. RKNN Toolkit User Guide[EB/OL]. 待核对版本号与访问日期.

[2] Rockchip. RKNN API Reference[EB/OL]. 待核对版本号与访问日期.

[3] Rockchip. RV1126/RV1109 Developer Guide[EB/OL]. 待核对文档名称、版本号与访问日期.

[4] Linux Media Infrastructure developers. Video4Linux2 API Specification[EB/OL]. 待核对访问日期.

[5] OpenCV Team. OpenCV Documentation[EB/OL]. 待核对版本号与访问日期.

[6] LVGL contributors. LVGL Documentation[EB/OL]. 待核对版本号与访问日期.

[7] GStreamer Project. GStreamer Application Development Manual[EB/OL]. 待核对版本号与访问日期.

[8] GStreamer Project. GStreamer RTSP Server Documentation[EB/OL]. 待核对版本号与访问日期.

[9] OASIS. MQTT Version 3.1.1 Standard[EB/OL]. 待核对访问日期.

[10] ITU-T. Recommendation H.264: Advanced video coding for generic audiovisual services[S]. 待核对版本年份.

[11] Ultralytics. YOLOv5 GitHub Repository[EB/OL]. 待核对访问日期.

[12] Ultralytics. Ultralytics YOLO Documentation[EB/OL]. 待核对版本号与访问日期.

[13] Cao Z, Simon T, Wei S E, et al. Realtime Multi-Person 2D Pose Estimation using Part Affinity Fields[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2017. 待核对出版信息.